IG 110

### DVOJ ZLOŽKOVÁ SEMI-PERMANENTNÁ OCHRANA PROTI GRAFFITOM 
A TAGOM          
 MINERÁLNYCH POVRCHOV PROTI VODE

IG 110 je špecificky vyvinutý  ako okamžitá ochrana proti grafitom a tagom, znižuje priľnavosť lepidiel u plagátov a letákov. Chráni ošetrený povrch od znečistenia a od nadmernej vlhkosti (ochrana proti vode).  Zabraňuje  (vo väčšine prípadov) šíreniu machov, rias a húb. Má vynikajúci dlhodobý účinok na stenách. K následnému  odstráneniu  farieb, lakov, atramentov a lepidiel použite podľa typu podkladu produkty zo série IMPAGUARD 111, 112, 113, 114 alebo IG GEL..
IG 110 poskytuje vysoko efektívnu a hospodárnu ochranu s veľmi jednoduchým odstránením širokej palety nežiaducich farieb a
 lepidiel na povrchoch.

## Dlhodobá vynikajúca ochrana

## Spotreba 25 až 35m2, striekaním 40m2

## Vynikajúca prevencia proti mechom, riasam a plesniam

## Rýchle odparovanie

## Aplikovateľný aj pri nižších teplotách

## Je veľmi účinný na širokou paletu produktov

## Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a toxických látok

## Jednoduchá a ľahká aplikácia

## Možnosť nariedenia

## 100% biologicky odbúrateľný

### Ochrana v stavebnom priemysle

### Dnešné stavebné povrchy (minerálne, silikátové, silikónové) sú veľmi nákladné. Ich údržba je skoro rovnako tak nákladná ako ich vlastne zhotovenie. Jednoduchá a cenovo dostupná ochrana nielen proti grafitom a tagom, ale zároveň aj proti znečisteniu je dnes nutnosťou.

### Pamiatky

### Údržba pamiatok je bez sporu veľmi nákladná, s pomocí ochrany IG 110 dosiahneme veľmi výrazného snaženia nákladov na ich údržbu a  hlavne ochranu pred poškodením.

### Letáky a plagáty

### Boj s nežiaducim vylepovaním rôznych letákov je nekonečný, ale s ochranou IG 110, budete mať nedostižný náskok. Zaistíte si nepriľnavý povrch, na ktorý bude veľmi ťažké nalepiť letáky.

| Produkt | Počet vrstiev | Doba polymerizácie | Báza | Vzhľad | Škodlivosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IG 110 | 2 | 48 h | solventná | viskózna kvapalina | Xn; R65 , R66 Zdraviu škodlivý |
| Bod vzplanutia | farba | Doba medzi vrstvy | Ochrana a separácia proti |  |  |
| 61°C | priesvitná | 90 min. | Grafitom, tagom, vode, nečistotám, lepidlám, machom, riasam a plesniam |  |  |

Aplikace APLIKACE IG 110 :

## Produkt je po zmiešaní oboch zložiek A+B pripravený k priamemu použitiu

## Aplikovaný povrch musí byť suchý, bezprašný a HLAVNĚ                 PORIÁDNE  ODMASTNENÝ (IG 230 alebo IG 250)

## Ručná aplikácia: štetcom alebo valčekom

## Aplikácia postrekom: nízkotlakom, stredotlakom

## Zmiešajte dôkladne obe zložky v pomere 20% do hladkej konzistencie

## zložka A 5L + zložka B 1L

## zložka A 25L + zložka B 5L

## Odporúčame aplikovať 2 vrstvy !

## Doba vytvrdzovania medzi 2 vrstvy: 1,5 h pri 20°C a do 50% r.h.

## Suchý ( spolymerizovaný) film je po 48h pri 20°C a do 50% r.h.

### Vzhľadom k širokej škále povrchov, odporúčame pred vlastnou aplikáciu spraviť TEST na zlučiteľnosť povrchovej úpravy

### Odstránenie grafitov a tagov: podľa podkladu naniesť IMPAGUARD 111, 112 nebo 113, nechať pôsobiť a potom opláchnuť vysokotlakým zariadením s IMPAGUARD 250. V prípade potreby postup opakovať.

- Čistenie: podľa podkladu použite IG 230 alebo IG 250, nechať pôsobiť a potom opláchnuť vysokotlakým zariadením. 
V prípade potreby postup opakovať

## Produkt je připraven k přímému použití

## Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ POŘÁDNĚ  ODMAŠTĚN (IMPASOLem HCA)

## Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem

## Aplikace postřikem: ředění Impasolem Solvent PMO 10 max. 20%

## První vrstvu naředit 10% Impasolem Solvent PMO 10 pro penetrační účinky na savých materiálech

## Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !

## Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C a do 50% r.h.

## Suchý ( z polymerizovaný) film je po 48h při 20°C a do 50% r.h.

### Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

### Odstranění graffiti a tagů: dle podkladu nanést IMPASOL      STRIPPER, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením s IMPASOL HCA. V případě potřeby postup opakovat.

- Čištění: dle podkladu použijte IMPACLEAN AQUA A 120  nebo   IMPACLEAN AQUA B 220, nechat působit a pak  opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakovat

## Produkt je připraven k přímému použití

## Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ POŘÁDNĚ  ODMAŠTĚN (IMPASOLem HCA)

## Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem

## Aplikace postřikem: ředění Impasolem Solvent PMO 10 max. 20%

## První vrstvu naředit 10% Impasolem Solvent PMO 10 pro penetrační účinky na savých materiálech

## Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !

## Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C a do 50% r.h.

## Suchý ( z polymerizovaný) film je po 48h při 20°C a do 50% r.h.

### Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

### Odstranění graffiti a tagů: dle podkladu nanést IMPASOL      STRIPPER, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením s IMPASOL HCA. V případě potřeby postup opakovat.

- Čištění: dle podkladu použijte IMPACLEAN AQUA A 120  nebo   IMPACLEAN AQUA B 220, nechat působit a pak  opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakovat

IG Slovakia s.r.o.

Inovecká 32

Trenčín

PSČ: 911 01

Tel. 
 0944 333 118 Trenčín
 0903 678 691  Košice

igslovakia@hfservis.cz

www.impaguard.cz